北京市药品检验研究院窗户台面等维修方案

一、维修概况

项目名称：北京市药品检验研究院窗户台面等维修项目

项目地址：北京市昌平区科学园路25号

预算金额：1.8万元（人民币）

维修内容：

1.拆除C楼C124房间原破损的窗台面板、拆除面板下腐化水泥砂浆粘辅层，重新用水泥砂浆填实抹平，再铺装新的台面板。

2.更换C楼二层男卫生间淋浴房。

二、维修技术要求

（一）窗台面板下沉维修

1.清空靠墙边实验边台上的所有设备。

2.拆除靠墙边实验边台

3.拆除原窗台旧大理石板。

4.铲除原大理石窗台板下腐化水泥砂浆粘辅层。

5.窗台基层要做墙固处理，水泥砂浆找平，灰浆饱满。

6.重新定制加工大理石板，面板前沿厚度不小于3cm，宽度不小于45cm，总长为12m。(材质：黑芝麻白人造大理石板)。

7.安装大理石面板。面板要平整，面板下粘接砂浆要填实饱满无空虚，接缝处不大于3mm。

8.大理石窗台板铺装完毕后待5-7天干燥后再打密封胶。墙面与石材接口处需要刮耐水腻子打磨刷乳胶漆处理。

9.恢复实验边台原来位置。

10.清除维修垃圾并保洁。

（二）更换C楼二层男卫生间淋浴房

1.拆除原沐浴房，并清理卫生。

2.安装新的沐浴房，连接好上下水及电路。保证上下水畅通。

3.沐浴房要求：地面不小于0.8平方米，不锈钢置物架、可升降花洒套件、全铜冷热混水阀、金属七孔下水器。3C认证钢化玻璃、后背加贴防爆膜、防爆镜子。建议规格：长0.9m宽0.9m高2.1m。

三、维修质量要求及质保期

（一）维修质量要求：窗台面平整，墙面无缝隙，边台恢复正常使用，淋浴房正常使用。

（二）质量保证期：自验收合格之日起一年。在质保期内，如出现质量问题，由维修方负责免费维修。

四、其它说明

1.该项目维修期限为合同签订后15个工作日内。

2.该项目维修完毕经我院验收合格后，维修方开具维修发票，我院收到发票10个工作日内一次性付清全部维修款。

3.该项目在报价前可进行现场踏勘。（地点：北京市昌平区科学园路25号）

联系人：徐老师

联系电话：18010281271