北京市药品检验研究院污水间排风管道维修

一、项目概况：

项目名称:北京市药品检验研究院污水间排风管道维修项目

项目地点:北京市昌平区科学园路25号

项目地点:4号楼地下一层

项目内容：4号楼地下室污水间排风管道维修，管道进口处需定制及安装活性炭吸附除臭装置。

预算金额：人民币8700.00元。

二、施工方案

1.在原有排风管道进口安装一套活性炭吸附除臭装置。

2.切割原管道口，制作角钢丝扣法兰接头，以便拆装更换。

3.活性炭吸附除臭装置大小要根据现场量尺定做（长度大约2米高1米）。

三、技术要求

1、管道连接部位要密封处理，角钢法兰连接，厚度根据现场空间定做。

2、活性炭除臭装置要根据排放空气量进行安装，须达到环保要求；角钢法兰不能小于40mm×40mm。

- 四、维修要求

１.维修场所较小，要防止损坏我院其它各种设施设备，注意安全，并要有专人看管，防止意外危险发生。

2.维修前，维修方要对维修人员进行安全教育和注意事项提醒；维修过程中，维修方应做好对人员、设施设备的安全防护，如出现意外事故，维修方负全部责任。

3.维修过程中不得损坏我院原有设施设备，如有损坏情况，由维修方负责恢复，并赔偿我院相应经济损失。

五、项目验收及质保期

1.验收标准：管道进气口法兰底座改造合适，活性炭箱大小与进气口配套，活性碳更换方便；符合环保规范要求。

2.质量保证期：自我院验收合格之日起1年。质保期内，因维修方提供的材料及服务出现质量问题，由维修方负责免费维修。

六、其它

1.该项目维修时限为合同签订后10个工作日内。

2.成交金额为本项目全部费用，包括但不限于材料费、服务费、税费、运费、清洁整理费、垃圾清运费、维护费等，我院不再额外支付其他费用。

3.费用支付：经我院验收合格后，维修方开具发票，我院收到发票后10个工作日内支付全部费用。

4.本项目提供现场踏勘，具体情况经现场踏勘为准。

联系人：徐老师

电话：18010281271